Руководство пользователя

СВЕТЛЯЧОК

комплект для ночной съемки

Система ночного видения «Светлячок» — уникальное оборудование для обеспечения безопасности и контроля за окружением на вашем транспорте в дневное и ночное время.

Этот комплект идеально подходит для установки на:

* катера и охотничьи автомобили;

* легковые, грузовые авто и автобусы;

* сельскохозяйственную технику и Специальные аВтО

Преимущества :

—Видеокамеры (2Мп) с ночным видением в антивандальном исполнении— обеспечивают четкое изображение даже в условиях 100% темноты в FullНD качестве и защищены от механических повреждений. Фокус=2.8мм, ИК подсветка LED  20метров. Чувствительность 0.0005Лк. Uвх=12В

— Стандарт защиты камер IР67 — полная защита от пыли и влаги, что обеспечивает долговечность устройства; Варианты видеокамер: Купольная и уличная «Вullet»

— Монитор 9” TFT LCD гарантирует яркие и насыщенные цвета; Поддержка до двух FHD (1080Р) видеокамер. Разрешение монитора: 1024x600. Яркость 300 кд/м2. Система цветности: NTSC/PAL. Встроенный микрофон и динамик. Поддержка SD-карты  до 128Гб.

— Пульт дистанционного управления — для удобного управления системой;

— Крепление монитора и камер надежное и простое в установке; Материал корпуса- пластик ABS.

— Провод питания и соединения с камерами — все необходимое для быстрого подключения уже в комплекте; Солнцезащитный козырек идет в комплекте.

— Питание 12В/24В   — возможность подключения к различным транспортным средствам;

— Удобный монтаж — простота установки позволит вам быстро настроить систему без лишних затрат времени.

- R - микрофон

- Кнопка MODE – возврат / выход

- Кнопка V1/V2 –переключение режимов между каналами.

- Кнопка «-» управление, выбор параметров меню.

- Кнопка М  - вход в меню, подтверждение параметров меню.

- Кнопка  «+» управление, выбор параметров меню.

- Кнопка POWER – включение/выключение монитора.

- ИК-приемник для пульта ДУ

Пульт ДУ

- Возврат / Выход

- Включение/ выключение

- Выбор меню «вверх»

- Выбор меню «влево»

- Выбор меню «вправо»

- Выбор меню «вниз»

- МЕНЮ

- Видеовход САМ1

- Видеовход САМ2

- Видеовход САМ3 (опционально)

- Видеовход САМ4 (опционально)

Технические характеристики:

Парковочный TFT монитор 9";    Тип видеосигнала : 1080Р / 720Р ; Поддержка 2 камер FHD 1080p / AHD 720Р

Встроенный микрофон, динамики; Поддержка SD-карта памяти до 128Гб;  Питание 12/24V DC.

Разрешение : 1024х600пикс;  Соотношение сторон 16:9 ; Яркость 300 кд/м2;  Система цветности NTSC/PAL.

Регулировка угла наклона монитора : Да

Управляющие кабели для автоматического включения камер : Да

Автоматическое включение при начале парковки: Да

Солнцезащитный козырёк : Да . Монтаж на приборную панель : Да

Температура эксплуатации - 20ºС ~ + 65ºС ; материал корпуса : пластик ABS; цвет: чёрный

Размеры устройства 250х160х35 мм

Вес нетто 0.7 кг. Вес брутто 1.3 кг

МЕНЮ

Вход в меню - нажать и удерживать кнопку М

Вход в пункты меню - кратковременное нажатие на кнопку М

Выход из пунктов меню - кратковременное нажатие на кнопку MOD

Управление пунктами меню : кнопки «-» вниз и «+» вверх.

- Video playback / Воспроизведение видео (архив).

- Lens format / Режим разрешение для видеокамер 720Р/1080Р

- Loop recording / Циклическая запись / время записи: выкл/1мин/3 мин/5мин.

- Time-lapse monitoring/Покадровый мониторинг:выкл/8часов/12 часов/24часов.

- Recording / Запись(микрофон) : OFF выкл / ON вкл.

- Licence plate number / Номерной знак : OFF выкл / ON вкл.

- Reversing ruler / Реверсивная линейка

- Screen mirroring / зеркальное отображение экрана с  камеры1

- Screen mirroring / зеркальное отображение экрана с  камеры2

- Channel delay / Задержка канала

- Split screen mode / Режимы разделения экрана

- Backlight adjustment / Регулировка подсветки

- Key sound / Звук клавиш / выкл/вкл.

- Language / Выбор языка.

- Date/Time : установка даты и времени.

- Format  / Форматирование карты памяти.

- Default setting / Сброс на заводские настройки

- Virsion / Номер версии монитора.

Схема подключения видеокамер от блока питания 12В/5А

- Разъем 4pin «CH1» - камера1

- Разъем 4pin «CH2» - камера2

- Желтый : +12В (АКБ)

- Черный : заземление

- Зеленый : Активация камеры Reverse

- Красный : +12 / 24В

Комплект поставки: 
- TFT Монитор 9”  - 1 шт;

- Крепёжный кронштейн для монитора  - 1 шт;

- Пульт ДУ -  1 шт

- Кабель КВК  (5м) для соединения с камерой  1 шт

- Видеокамера FullНD / 2Мп (IР67) - 1 шт;

- Кабель-переходник 4pin  - BNC/DC с  разъемами для камеры  - 1 шт.

г.Саратов ул. Посадского д. 272 , тел: +7(8452) 906-996/711-999

e-mail : tdunic@mail.ru

+7(951) 881-89-99 Telegram / WhatApp / imo - техническая поддержка.